INSTRUKTIONSHANDBOK

STEP-KOPPLING

1

Välj lämplig storlek på

kopplingen

2

Kontrollera passform

Medium 75 mm

Large 110 mm

Infodrad rördel

- Slipa eventuellt bort lite av överflödig relining

- Applicera tätningsmedel (Sikaflex® - 521 FC)

på insidan av ringen, se röd markering

- Tryck insatsen på plats mot det relinade röret och säkerställ att insatsen bottnar

3

Säkerställ att märkningen riktas uppåt.

Montering av gummi

- Trä på slangklämmor enligt bild 1

- Placera gummit enligt bild 2

- Dra åt slangklämman som ansluter på det relinade röret, se bild 2

Bild 1	Bild 2

4

Montera vidare

  - Anslut nya rördelen

  - Efterdra slangklämmorna

5

Klart!

  - Nu är step-kopplingen monterad enligt gällande regler

  - Signera, skriv datum och lägg egenkontrollen till bygghandlingarna